2.7 手势识别

本系统的手势识别功能分为两个层级：静态手势识别对手型进行逐帧分类，动态手势识别对一次完整的挥手动作进行方向判别。两者均以线性支持向量机（LinearSVC）作为核心分类器，在瑞萨MCU-RA6M5开发板嵌入式平台上完成端侧实时推理。

2.7.1 静态手势识别

静态手势识别的目标是对手掌当前的形态进行分类，识别系统共支持 5 种基础手型：

| 类别 | 手势 | 识别要点 |
| --- | --- | --- |
| fist | 握拳 | 所有手指弯曲，各通道 Roll/Pitch 均向屈曲方向偏转 |
| open | 完全张开 | 所有手指伸展，各通道角度趋近各自的最大伸展基准 |
| one | 比"1" | 食指（通道0）伸展角度显著区别于其余三指弯曲状态 |
| two | 比"V" | 食指（通道0）与中指（通道1）同时伸展，无名指与小指仍弯曲 |
| rock | "Rock"手势 | 食指（0）与小指（3）伸展，中指（1）与无名指（2）弯曲，形成特异性组合 |
| 特征向量构成 |  |  |
| 每帧提取 10 维特征，来自四路手指 MPU（各1通道，每通道取互补滤波后的 filter_angle_x 与 filter_angle_y 两个轴角）以及手背 JY901S 的 Roll 与 Pitch 角，特征向量为： |  |  |
| 特征 X = [ f0x, f0y, f1x, f1y, f2x, f2y, f3x, f3y, Roll_手背, Pitch_手背 ] |  |  |
| 将手背整体朝向纳入特征的优势在于：不同用户佩戴角度存在偏差时，手背 Roll/Pitch 角可提供一个相对稳定的“坐标锚点”，弥补单纯依赖手指弯曲角度时的佩戴敏感性问题，提升跨用户鲁棒性。 |  |  |
| 推理节奏 |  |  |
| 系统每 5 帧（约 50 ms @100 Hz）调用一次 SVM 推理，兼顾实时响应与计算负载，识别结果通过 UART 实时发往上位机。 |  |  |

2.7.2 动态手势识别

动态手势识别解决的核心问题是：从连续 IMU 数据流中自动检测一次完整挥动的起止时刻，再对该挥动进行方向分类（上/下/左/右）。本系统通过“峰值回归状态机 + 滑动窗口特征提取 + SVM分类”三级流水线实现这一目标。

(1) 峰值回归状态机——自动动作分割

系统设计了 IDLE → TRACKING → COOLDOWN 三状态机，免去了人工标注动作边界的繁琐：

- IDLE：基线以低通系统慢慢跟随当前姿态（自适应基准）。当 roll 或 pitch 偏离基线 > 25° 时，进入 TRACKING。

- TRACKING：持续更新偏离峰值（同向累计取较大值）。当回归量 < 10° 且峰值 ≥ 25° 时，触发 SVM 分类；若回归但峰值不足（小微抖动），则直接丢弃并回到 IDLE。

- COOLDOWN：维持 60 帧（约 600 ms）的冷却时间，防止单次挥手造成多次重复触发。

状态机中同时判断 Roll 轴（左右）和 Pitch 轴（上下）哪一轴偏离更大，选取主轴跟踪，确保斜向挥动也能被正确轴捕获。

(2) 30 帧滑动缓冲区 + 24 维统计特征

系统使用循环缓冲区持续保存最近 30 帧的四通道数据（roll、pitch、gyro_z、gyro_y）。状态机触发时，对每个通道提取 6 个统计量，共组成 24 维特征向量：

| 统计量 | 物理含义 |
| --- | --- |
| max / min | 挥动峰值与谷值，体现幅度与方向极值 |
| range | 极差，反映挥动的总振幅大小 |
| mean | 均值，体现整个窗口内的平均偏置方向 |
| delta | 末端与前端的差值，捕捉从起点到终点的净位移方向 |
| peak_pos | 峰值在时间轴上的零一归一化位置，区分“先快后慢”等挥动风格 |
| 同时融入角速度通道（gyro_z、gyro_y）的统计特征，使模型兼顾了角度轨迹（Roll/Pitch）和角速度轨迹（Gyro），比单通道方案包含更丰富的时序信息。 |  |
| (3) 分类与输出 |  |
| 24 维特征经 SVM 推理后映射为方向控制命令： |  |
| 识别结果 | 命令字 |
| 向上 | CMD_UP |
| 向下 | CMD_DOWN |
| 向左 | CMD_LEFT |
| 向右 | CMD_RIGHT |
| 当缓冲区尚未积满（上电初期）时，系统自动回退为基于峰值符号的简单方向判断，确保冷启动期间不发生静默失败。 |  |

2.7.3 SVM 支持向量机算法的应用

该设备的核心智能交互能力由两套独立、定制化的支持向量机（SVM）模型驱动。从前期的原始数据采集、模型训练验证，到后期的瑞萨MCU-RA6M5开发板端侧裸机部署，系统形成了一套完整且高效的工程闭环。

(1) 算法选型优势分析

在资源严重受限的嵌入式微控制器（MCU）环境中，智能算法的选取必须在“准确率”与“计算开销”之间取得极致平衡。本系统坚持选用线性支持向量机（LinearSVC），其核心优势体现在：

- 极致计算轻量化：LinearSVC 在推理阶段仅需执行基础的矩阵积运算（计算公式：W * X + b）。以静态手势为例，9 类特征、每类 10 维，单次推理仅需不到 100 次乘加运算（MAC）。得益于瑞萨MCU-RA6M5开发板内部搭载的高性能处理器及其硬件浮点单元（FPU），单次推理耗时缩减至亚微秒级，完全不会阻塞主循环，保障了系统传感器数据读取的实时性。

- 免去复杂深度学习开销：与动辄需要兆字节内存和大型推理引擎（如 TFLite Micro）的神经网络模型相比，线性 SVM 对小规模数据集的泛化能力极强。在手工采集的几百帧数据下，SVM 基于最大间隔分类器（Margin Maximization）的特性可以有效避免过拟合问题，无需海量训练数据即可达到高精度的识别表现。

- 真正的零依赖与内存安全：瑞萨MCU-RA6M5开发板端的模型部署不需要引入任何第三方的机器学习静态库，也不在运行时进行任何堆内存分配（malloc），彻底杜绝了内存泄漏和内存碎片的风险，具有极高的稳定性与确定性，完全适配嵌入式裸机的严格约束。

- 特征可解释性：生成的权重矩阵 W 中，各维度的绝对值大小直观反映了不同手指或角度通道对手势判决的重要程度，为开发阶段排查特征失效或传感器异常提供了直接依据。

(2) 数据流水线与训练闭环设计

整个训练流程基于 Python 生态及 scikit-learn 机器学习库搭建，流水线不仅负责拟合数据，还内置了防止欠拟合的评估机制：

- 多通道融合采集：静态手势采集中，上位机系统以 100 Hz 的采样率，同步提取 4 路手指弯曲度及手背的绝对空间坐标，组合为 10 维原始向量；针对动态挥手，不仅采集 Roll/Pitch 的静态角度，还融入了 Z 轴与 Y 轴的角速度（Gyro）信息，构建为 24 维的高维度统计学特征矩阵。脚本自动过滤包含无效值（NaN）的残损数据，保障训练集的纯净度。

- StandardScaler 数据标准化：由于输入特征中包含了角度值（通常在几十度范围内）与极值/方差等统计量参数，各维度的量纲及数量级存在巨大的差异。训练脚本中首先挂载了数据标准化层，强制拉平每一维特征至零均值与单位方差，这避免了数值范围过大的通道主导模型权重。

- 交叉验证与自动干预：系统并未进行粗暴的直接拟合，而是采用了严格的 5 折分层交叉验证（Stratified K-Fold）。该方法确保了每次划分的训练集和验证集中，9 种手势类别的比例始终保持一致。在评估完毕后，若发现模型平均准确率未能达到 85% 的工程可用标准，Python 脚本会主动拦截结果，并在控制台下发针对性的扩充样本建议，引导使用者优化数据集。

(3) 端侧自动化“即插即用”部署（PC → 瑞萨MCU-RA6M5开发板）

为了彻底打通从上位机到下位机硬件的部署壁垒，训练脚本最终会将 scikit-learn 在内存中的最优模型参数，无缝逆向转译并格式化导出为纯 C 语言的头文件（gesture_model.h 与 swipe_model.h）。内部署结构如下：

- // [模型参数数组区]：固化在瑞萨MCU-RA6M5开发板内部 Flash 中，零 RAM 静态开销

- static const float gm_mean[10]      = { ... };   // 特征通道均值

- static const float gm_scale[10]     = { ... };   // 特征通道标准差

- static const float gm_W[9][10]      = { ... };   // SVM 核心权重矩阵 W

- static const float gm_b[9]          = { ... };   // SVM 决策偏置 b